SSD量产工具配置说明

Document Information

| Revision |  | Serial No. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classification |  | Dept./Project |  |
|  |  | Author | Higher |
|  |  | Date | 20200316 |

Revision History

| Version | Date | Update Items | Author |
| --- | --- | --- | --- |

Review Record

| Date | Comment | Reviewer |
| --- | --- | --- |

索引

1.	概述	5

2.	PC相关配置	5

2.1.	配置列表	5

2.2.	Flash选择	5

2.3.	加载配置	5

2.4.	Plane Mode	5

2.5.	保存配置	5

2.6.	磁盘容量	6

2.7.	量产超时时间设置	6

2.8.	程序选择	6

2.9.	CH/CE映射	7

2.10.	ADJ配置	7

2.11.	保存日志(MoveLogTo)	7

2.12.	FIX_FLASH_EN	7

2.13.	LOGMODE	8

2.14.	MP Type	8

2.15.	ISGetInheritInfo	8

2.16.	Enable SLC ALG Debug	8

2.17.	Enable DWA	8

2.18.	Write sata log	8

2.19.	Debug mode	8

2.20.	Enable virtual plan bind blk	8

2.21.	Warning功能	8

3.	协议相关配置	9

3.1.	序列号	9

3.2.	磁盘形态、时钟、SATA速度	9

3.3.	时钟	9

3.4.	HIPM	9

3.5.	Other CID Cfg	10

3.5.1.	固定设备温度	10

3.5.2.	最大温度在54℃	10

3.5.3.	SMART	10

3.6.	Protocol Cfg	10

3.6.1.	传输模式	11

3.6.2.	FeatureSet	11

4.	主控相关配置	11

4.1.	MCU类型选择	11

4.2.	Phy Cfg	11

4.3.	SYS_CLK_PERIOD	12

4.4.	PHY_PARAM_EN	12

5.	Flash相关配置	12

5.1.	PAD_SEL_DIFF	12

5.2.	ALE_CLE_TIMING	12

5.3.	DDR_TIMING_CFG	12

6.	RDT相关配置	12

6.1.	RDT扫描	13

6.2.	Version Match	13

6.3.	下载ISP	13

6.4.	SPI	13

6.5.	RDT配置	13

6.5.1.	Test Option	13

6.5.2.	Test Mode	14

6.5.3.	LED Mode	14

6.5.4.	RDT Fail Threshold	14

6.5.5.	RDT Fail Warning	15

6.6.	RDT_SCAN_CIRCLE	15

7.	算法	15

7.1.	AlgCfg	15

7.1.1.	Watchdog	16

7.1.2.	ReadCheck	16

7.1.3.	ReadCheckBySValue	16

7.1.4.	BlkReadCheckBySeg	16

7.1.5.	VirtualPlanMaping	16

7.1.6.	TlcRecyOpBlkPercentage	16

7.1.7.	CacheExitRecyFreeBlk	16

7.1.8.	TlcExitRecyFreeBlk	16

7.1.9.	OpSeqBindBlk	16

7.2.	Dbg Blk Num	16

7.3.	H2 Mode	16

7.4.	Select Alg	17

7.5.	User Data Len	17

7.6.	OpenBlkUserData	17

7.7.	PreModel	17

8.	虚拟量产	17

8.1.	UDP Path	17

8.2.	Flash Model Path	17

8.3.	Flash Struct Path	17

9.	FAE配置界面介绍	18

9.1.	Normal Cfg	18

9.2.	Flash Cfg	18

9.3.	Phy Cfg	18

9.4.	Alg Cfg	19

10.	其他配置界面介绍	19

10.1.	Other CID Cfg	19

10.2.	Protocol Cfg	19

10.3.	Driver Param	20

10.4.	Machine Cfg	20

10.5.	Boot Cfg	21

10.6.	Debug Cfg	21

概述

量产工具配置界面有很多的配置，很多时候连开发人员也不知道这些配置的作用。故需要有一个文档来对量产工具配置界面的每一个字段进行一个功能的说明以及对应哪一个配置文件的哪一个字段，后续配置界面每添加一个字段或者修改某一个字段都需要更新此文档。

PC相关配置

配置列表

- 作用：选择用户可配置的配置表文件，比如:

bin\UI_3\Parameter\Parameter_Real.conf    bin\UI_3\Parameter\Parameter_Virtual.conf。

Flash选择

- 作用：选择要量产的是哪一款flash，点自动按钮下拉框可选择当前上盘的flash，点手动下拉框可选择所有量产工具支持的flash。

- 此配置在配置表的配置路径： bin\UI_3\Parameter\Parameter_Real.conf   ---- [GENERAL]-- FLASH_SELECT.

加载配置

- 作用：勾选加载配置，即可任意选择你想加载的配置。不局限于bin\UI_3\Parameter下的配置。

Plane Mode

- 作用：选择量产的plan数。

- 字段文件路径：bin\UI_3\Parameter\Parameter_Real.conf   ---- [TEST_PROCEDURE]-- PLANE_NUM

保存配置

- 作用：

另存为：将当前界面配置另存为一个文件。

编辑：点编辑之后才可编辑配置界面。

保存：将当前界面配置保存到文件。

磁盘容量

- 作用：选择量产磁盘的容量限制。

Default：能开多大容量就开多大容量，如果开卡容量小于选择的大小，则开卡失败。

IDEMA：限制开卡容量，大小选择多大就开多大，开不了则会开卡失败。

量产超时时间设置

      - 作用：设置量产超时时间，当量产时间大于设置时间，则量产失败。

程序选择

      - 检查RDT结果：当勾选时，K2参考RDT开卡会检查RDT结果是否符合要求，参考RDT Fail Threshold

      - 预扫描：选择开卡方式。

  - 选择0时为快格1(原厂高格)：先SLC擦除获取擦除坏块 + 读原厂坏块标记获取坏块 + 再TLC擦除获取擦除坏块。

  - 选择1时为快格2：先TLC擦除获取坏块 + 读每个块的第0页不是全FF则此块为坏块。

  - 选择2时为K3(运行时坏块扫描)：获取算法记录的坏块 + 从高格获取上一次开卡的坏块。

  - 选择3时为K2参考RDT开卡：获取离线扫描的坏块。

  - 选择4时为擦除磁盘。

  - 选择5时为获取高格扫描坏块开卡：从高格获取上一次开卡的坏块。

  - 选择6时为通过日志信息获取坏块：获取指定日志的坏块，若不指定日志则默认全是好块。

CH/CE映射

- 作用：当勾选时，则只用到勾选的CH/CE做开卡。

ADJ配置

      - 作用：ADJ：勾选则开卡时进行ADJ扫描。

ADJWarning：勾选时当开卡ADJ扫描时ECC值大于0且小于ADJ最大ECC值时，开卡结束之后进度条为黄色且警告码为0008。

注：该功能需在FAE配置界面勾选Warning功能时才会显示。请参考FAE配置界面Normal Cfg。

ADJ最大ECC：设置开卡ADJ扫描所允许的最大ECC，大于此值则开卡失败。

保存日志(MoveLogTo)

1.作用：保存量产日志到指定路径。

注：该功能需在bin\UserCfg\ Setting.ini --- MOVE_LOG_TO字段配置为True才会显示。

FIX_FLASH_EN

1.作用：限制量产工具可以支持的Flash。

注：该功能位于FAE配置界面，请参考FAE配置界面Normal Cfg介绍。

LOGMODE

1.作用：是否保存Log。

注：该功能位于其他配置界面，请参考其他配置界面Debug Cfg介绍。此界面在inner Deubg版本才会显示。

MP Type

1.作用：选择量产类型。

注：该功能位于其他配置界面，请参考其他配置界面Debug Cfg介绍。此界面在inner Deubg版本才会显示。

ISGetInheritInfo

1.作用：是否获取继承信息，默认获取。

注：该功能位于其他配置界面，请参考其他配置界面Debug Cfg介绍。此界面在inner Deubg版本才会显示。

Enable virtual plan bind blk

1.作用：是否开启maping功能。即是否把那些坏的绑定块中的好的物理块拿出来，将他们重新mapping成可用的plane绑定块。

注：该功能位于其他配置界面，请参考其他配置界面Debug Cfg介绍。此界面在inner Deubg版本才会显示。

Warning功能

1.作用：是否开启开卡警告功能。

注：该功能位于FAE配置界面，请参考FAE配置界面Normal Cfg介绍。

协议相关配置

序列号

- 作用：配置量产写入磁盘的序列号等信息。

磁盘形态、时钟、SATA速度

- 作用：

  - 磁盘形态：没用。

  - Flash Clock：配置Flash的时钟。

  - 最大SATA速度：配置SATA是支持Gen3、Gen2、Gen1。

时钟

1.作用：配置时钟，当使能FAE配置界面时，以该设置为准，否则以3.2的配置为准。

注：该功能位于FAE配置界面，请参考FAE配置界面Flash Cfg介绍。

主配置界面协议配置

      - HIPM：是否开启HIPM功能，节能相关。

      - SupportDevSlp：是否开启DevSlp功能，节能相关。

      - Support Trim：是否支持trim。

      - DIPM：是否开启DIPM功能，节能相关。

      - Disable SSC：是否开启SSC功能，与SATA通信的抗信号干扰有关。

      - Support Security：是否支持Security功能，与安全相关，比如支持设置密码等。

Write sata log

1.作用：是否写sata log

注：该功能位于其他配置界面，请参考其他配置界面Debug Cfg介绍。此界面在inner Deubg版本才会显示。

Other CID Cfg

该功能位于其他配置界面，请考其他配置界面Other CID Cfg介绍。

固定设备温度

1.作用：固定设备的温度为多少度。

最大温度在54℃

1.作用：设备的最大温度为54℃。

SMART

      - 作用：

        - Enable:启用此字段。

        - Disable:不启用此字段。

        - Fix n:启用此字段，且smart对应的字段固定设置为n。

Protocol Cfg

传输模式

            - Protocol Mode：表示量产工具量产的时候使用什么协议与设备通信。

              - SICI：通过SICI转ATA命令。

              - SICI_DIRECT:通过SICI携带ATA命令。

              - SATA：ATA命令。

              - Auto：量产工具将通过尝试自动选择。

2. PIO Mode：

3. MDMA Mode：

4. UDMA Mode：

FeatureSet

- Support CFast：

- Support NCQ:

- Enable HPA:

- Enable Smart：

- Standby Mode：

- WriteCache：

- RZAT:

- DRAT:

Phy Cfg

1.作用:影响SATA端的通信质量，默认参数如上，具体配置由负责SATA协议人员找IP厂商确定。

PHY_PARAM_EN

1.作用：配置到FDL的T_PHY_PARAM的bPhyParamEn参数，当前FW暂未使用此参数。

该功能位于其他配置界面，请考其他配置界面Driver Param介绍。

VENDOR_PARAM0

- 作用：当次配置项配置为0xaa时，那么G0将修改实际的smart信息上报。

- 配置所在位置：bin\UI_3\Conf\FAE\ FASet.ini。

主控相关配置

MCU类型选择

1.作用：选择量产工具量产的主控类型。

注：该功能位于FAE配置界面，请参考FAE配置界面Normal Cfg介绍。

SYS_CLK_PERIOD

- 作用：

  - SYS_CLK_PERIOD:系统时钟分频。

- 注：该功能位于FAE配置界面，请参考Driver Param。

DATA_CLST_CRC_MODE:

      - 作用：

        - 数据区每个DMA后面是否跟CRC校验值，即数据区是否开CRC校验。

        - 0：表示关闭 1：表示CRC16 2：表示CRC32。

      - 位置:

        - bin\ssd\conf\extend flash\9083MCU.ini或者bin\ssd\conf\extend flash\9086MCU.ini

ALL_00_THRESHOLD & ALL_FF_THRESHOLD

- 作用：

  - 判断从flash里面读出的数据是否可判断为全0或者全FF的bit数阈值。

  - 配置路径: bin\ssd\conf\Setting\PrivateCfg.ini。

Flash相关配置

FAE中Flash配置

- FlashClock：对应FlashIO的传输速率。

- PAD_SEL_DIFF：是否开差分，Flash与主控传输信号相关，开差分的话可以使得抗干扰能力强。

- PAD_FLASH_ODT：是否配置Flash端的阻抗，Flash与主控传输信号相关。当信号有问题时可能需要打开此配置调节阻抗。

- PAD_SSelCtrl0to3:主控端输入阻抗配置，Flash与主控传输信号相关。当信号有问题时可能需要打开此配置调节阻抗。

- PAD_TSEL_CTRL:主控端输出阻抗配置，Flash与主控传输信号相关。当信号有问题时可能需要打开此配置调节阻抗。

- CacheWriteEn：表示算法和RDT离线扫描的编程是否使用cache编程。打开此功能将减少写的RB时间，能优化写性能。

- SnapReadEn：表示是否开启半页读的功能。打开此功能将提高随机4K读的性能。

- CPM_DQSDelayCtrl：DQS一个周期需要多少个系统时钟周期。

ALE_CLE_TIMING

1.作用：地址线和片选线的时钟演示需要多少个系统时钟周期。

DDR_TIMING_CFG

1.作用：DDR相关的配置。

该功能位于其他配置界面，请考其他配置界面Driver Param介绍。

擦写读状态配置

- JUDGE_BAD_BLK_BY_SLC_PROG_STATUS

  - 作用：根据SLC编程状态判断是否编程fail。

  - 配置位置：bin\ssd\conf\extend flash\flash.ini。

- JUDGE_BAD_BLK_BY_TLC_PROG_STATUS

  - 作用：根据TLC编程状态判断是否编程fail。

  - 配置位置：bin\ssd\conf\extend flash\flash.inis。

- JUDGE_BAD_BLK_BY_SLC_ERASE_STATUS

  - 作用：根据SLC擦除状态判断是否擦除fail。

  - 配置位置：bin\ssd\conf\extend flash\flash.ini。

- JUDGE_BAD_BLK_BY_TLC_ERASE_STATUS

  - 作用：根据TLC擦除状态判断是否擦除fail。

  - 配置位置：bin\ssd\conf\extend flash\flash.ini。

- JUDGE_BAD_BLK_BY_SLC_CACHE_PROG_STATUS

  - 作用：根据SLC Cache编程状态判断是否Cache编程fail。

  - 配置位置：bin\ssd\conf\extend flash\flash.ini。

- JUDGE_BAD_BLK_BY_TLC_CACHE_PROG_STATUS

  - 作用：根据SLC Cache编程状态判断是否Cache编程fail。

  - 配置位置：bin\ssd\conf\extend flash\flash.ini。s

RDT相关配置

RDT扫描

      - 作用：当勾选RDT扫描时，则进行K1卡开，此时预扫描只能选择0和1.

Version Match

1.作用：当勾选时K2开卡会匹配RDT版本，如不匹配则会开卡失败。

下载ISP

1.作用：设置是否下载ISP。此项默认勾选。

SPI

作用：

是否将boot点建在SPI Flash上。即量产的flycode或者RDT离线扫描code都会存放到SPI Flash上。且此份离线扫描code支持所有nand flash的RDT离线扫描。

相关配置

FlashIDMap.ini

- 配置表所在路径：bin\ssd\conf\extend flash\spi\FlashIDMap.ini

- 作用：保存不同nand Flash的SPI相关的配置。

- 配置：

  - ADDR：表示当前Flash的UDP参数会被写到SPIFlash的位置。

OBBParam.ini

- 配置表所在路径：bin\ssd\conf\extend flash\spi\OBBParam.ini

- 作用：保存不同nand Flash的原厂坏块扫描配置

- 配置：

  - CHECK_ERASE_MODE:表示扫描最开始是否需要作全盘擦除。

  - CHECK_VALUE:表示校验值(即此处配置成8，则在扫描的时候判断从flash特定位置读到的值是否为8)。

  - CHECK_VALUE_TRUE_OR_FAIL:表示扫描校验时应该判断等于校验值还是不等于校验值。

  - CHECK_BUFF：表示校验值的数据类型长度(单位byte).

  - CHECK_MODE：表示判断满足是表示好块还是坏块.

  - START_CHECK_BLOCK_ADDR：表示从第几个块开始扫描。

  - CHECK_POINT_n_PAGE_ADDR：表示扫描每个块时第n个校验点在块内的第几个页。

  - CHECK_POINT_n_PAGE_OFF_ADDR:表示扫描每个块时第n个校验点在页的列偏移。

RDT配置

勾选RDT扫描，然后点击RDT配置即可弹出此界面。

Test Option

1.Reference Mode

1.作用：无用。

2.SLC Loops/TLC Loops

1.作用：SLC/TLC扫描圈数

SLC ECC TH/ TLC ECC TH

1.作用：分别设置SLC/TLC的ECC阈值，当开卡ECC值大于阈值，这认为块为坏块。

Test Mode

- 作用：设置扫描模式

  - Erase：扫描时是否对Flash擦除。相应的可能产生擦除坏块。

  - Program：扫描时是否对Flash编程。相应的可能产生编程坏块。

  - Read：扫描时是否读Flash。相应的可能产生读坏块。

  - Enable Retry:扫描时当读失败的时候是否进行retry操作。

  - One Block Write/Read:擦写读扫描完一个块之后再擦写读扫描另外一个块。

  - Write All Block then Read：擦写所有的块再读扫描所有的块。

LED Mode

1.作用：设置离线扫描各个阶段LED闪灯情况。

RDT Fail Threshold

作用：RDT的一些值， K2参考RDT开卡勾选检查RDT时会检查这一些值是否达标

      - Temperature：若K2开卡的时候检测到离线扫描温度低于此值则认为离线扫描不达标，开卡失败。

      - Total Fail CntTH：若K2开卡检测到总共的坏块数超过此值，开卡不成功。

      - Erase Fail CntTH：若K2开卡检测到擦除坏块数超过此值，开卡不成功。

      - Program Fail CntTH：若K2开卡检测到编程坏块数超过此值，开卡不成功。

      - Read Fail CntTH：若K2开卡检测到读坏块数超过此值，开卡不成功。

      - Bad Block CntTH/Lun：若K2开卡检测到某lun的总坏块数超过此值，开卡不成功。

      - Erase Fail CntTH/Lun：若K2开卡检测到某lun的擦除坏块数超过此值，开卡不成功。

      - Program Fail CntTH/Lun：若K2开卡检测到某lun的编程坏块数超过此值，开卡不成功。

      - Read Fail CntTH/Lun：若K2开卡检测到某lun的读坏块数超过此值，开卡不成功。

      - VDT CntTH：若K2开卡检测到离线扫描过程中发生VDT的次数超过此值时，认为板子可能有问题，开卡不成功。

RDT Fail Warning

1.作用：当勾选RDT Fail Warning时，K2开卡RDT有新增编程fail或者读fail 大于设定阈值的则警告，左边为编程Fail阈值，右边为读fail阈值。

注：该功能需在FAE配置界面勾选Warning才会显示，参考FAE配置界面Normal Cfg介绍。

RDT_SCAN_CIRCLE

- 作用：

  - RDT_SCAN_CIRCLE_n

    - n:表示第几次扫描。

    - Bit7表示逆序还是正序。

    - Bit0~3表示扫描模式：

      - 2或者3：表示原来的One block扫描或者All block扫描之后加读擦。

注：该功能位于FAE配置界面，请参考FAE配置界面Normal Cfg介绍。

其它RDT配置

RDT.ini

- 配置表所在路径：bin\ssd\conf\extend flash\RDT.ini

- 作用：保存不同nand Flash的SPI相关的配置。

- 配置：

  - RDT_REG_BCH_MODE：表示RDT用哪个BCH纠错能力进行离线扫描。

  - RDT_FLASH_TYPE_ID:

    - 其中高byte表示哪一类flash(比如：B0KB,B16,M26等)。

    - 低byte标志哪具体此类flash的哪一批Flash。

  - MAX_SET_OPTION:表示离线扫描如果开retry的话，那么通过设置Option的方式retry多少次。

  - MAX_ARC_CNT:表示离线扫描如果开retry的话，那么通过ARC方式retry多少次。

  - RDT_PRO_CACHE_EN:表示离线扫描时，编程方式是否通过flash cache。

  - REG_ALE_CLE_TIM_CFG：表示离线扫描的时候地址线和片选线使能需要延时多少个时钟周期。

FAE.INI

- 配置表所在路径：bin\UI_3\Conf\FAE\FAE.ini

- 作用：此配置表配置为FAE可以配置的配置，其中包括RDT相关的配置。

- 配置：

  - RDT_SCAN_CIRCLE_n：同RDT_SCAN_CIRCLE。

  - FLASH_DIFF_SIGNAL_EN：表示离线扫描的时候是否开差分。

算法

算法公用

AlgCfg

注：该功能位于FAE配置界面，请参考FAE配置界面Alg Cfg介绍。

Watchdog

1.作用：是否开启看门狗

ReadCheck

1.作用：copyBack搬移之后是否进行读校验。

ReadCheckBySValue

- 作用：copyBack搬移之后读校验时，根据SValue判断是否overflow。

RETRY_SVALUE

- 作用：copyBack搬移之后读校验时，SValue具体为多少算是overflow。

- 配置路径:

BlkReadCheckBySeg

1.作用：copyBack搬移之后读校验时,是否进行分段校验。

VirtualPlanMaping

- 作用：是否开启Maping功能，

  - CapacityPreferred开卡容量优先：同一个plane中的物理块也会参与mapping成一个好的plane绑定块。

  - PerformancePreferred性能优先：一个mapping的plane绑定块中的物理块一定来自不同的plane上。

TlcRecyOpBlkPercentage

1.作用：数据保留区占容量的百分比。

CacheExitRecyFreeBlk

1.作用：cache区需要有多少个空块时才能退出cache回收流程。

TlcExitRecyFreeBlk

1.作用：数据区有多少个空块时才能退出数据区的回收流程。

OpSeqBindBlk

- 作用：

Debug配置界面

Debug mode

1.作用：是否为debug模式。会配置到UDP里面，若是开了此字段flycode出现问题不会直接卡死。并且会把出错的现场(ram, 错误码，register等)记录到Flash里面。

注：该功能位于其他配置界面，请参考其他配置界面Debug Cfg介绍。此界面在inner Deubg版本才会显示。

Dbg Blk Num

1.作用：设置使用的块数量。

注：该功能位于其他配置界面，请参考其他配置界面DebugCfg介绍。此界面在inner Deubg版本才会显示。

Enable DWA

1.作用：是否使能DWA

注：该功能位于其他配置界面，请参考其他配置界面Debug Cfg介绍。此界面在inner Deubg版本才会显示。

Enable SLC ALG Debug

1.作用：是否使能SLC ALG Debug(即把整个flash当作SLC)。

注：该功能位于其他配置界面，请参考其他配置界面Debug Cfg介绍。此界面在inner Deubg版本才会显示。

H2 Mode

1.作用：无用

注：该功能位于其他配置界面，请参考其他配置界面DebugCfg介绍。此界面在inner Deubg版本才会显示。

Select Alg

- 作用：

  - SLC Caching：表示非直接编程算法。

  - TLC Write:表示直接编程算法。

注：该功能位于其他配置界面，请参考其他配置界面DebugCfg介绍。此界面在inner Deubg版本才会显示。

User Data Len

1.作用：设置UserData长度。

注：该功能位于其他配置界面，请参考其他配置界面DebugCfg介绍。此界面在inner Deubg版本才会显示。

OpenBlkUserData

- 作用：当处理OpenBlk的时候，设置填充OP块时用的UserData数据。注：并不是填充数据，是填充数据后面的UserData数据。

注：该功能位于其他配置界面，请参考其他配置界面DebugCfg介绍。此界面在inner Deubg版本才会显示。

PreModel

1.作用：当量产需要认为的植入坏块生成CASE的时候需要用到此配置。坏块的分布由一个配置表描述，这里配置此配置表的路径。此配置表的配置规范文档：SVN : https://172.18.2.248/svn/sgmptools/Code/MPTools/SSD/docs/design/ flash预置模型协议文档.docx。

注：该功能位于其他配置界面，请参考其他配置界面DebugCfg介绍。此界面在inner Deubg版本才会显示。

扩展Flash的算法配置表

配置表所在路径

- bin\ssd\conf\extend flash\SLCCaching.ini

- bin\ssd\conf\extend flash\TLCWrite.ini

配置项

    - DATA_CLST_USERDATA_LEN:数据区每个簇后跟的UserData长度，单位byte。

    - DATA_CLST_DMA_LEN:数据区DMA长度，单位SEC。

    - DATA_CLST_ECC_MODE:数据区ecc纠错能力，具体纠错能力表示哪个ecc模式见配置文件：bin\ssd\conf\mcu\9083MCU.ini或者bin\ssd\conf\mcu\9086sMCU.ini。

    - DMA_CNT_OF_DATA_CLST：一个数据簇的DMA个数。

    - TAB_CLST_USERDATA_LEN:表格区每个簇后跟的UserData长度，单位byte。

    - TAB_CLST_DMA_LEN: 表格区DMA长度，单位SEC。

    - TAB_CLST_ECC_MODE：表格区ecc纠错能力，具体纠错能力表示哪个ecc模式见配置文件：bin\ssd\conf\mcu\9083MCU.ini或者bin\ssd\conf\mcu\9086sMCU.ini。

    - DMA_CNT_OF_TAB_CLST: 一个表格簇的DMA个数。

    - ALG_USE_PAGE_OF_BLK：算法看到的可以用算开卡容量的块内页个数，有时候算法有这种需求（比如QLC Flash实际有4800个页但是只把他当作TLC Flash用，此时此处配置3600。）。

    - ALG_FCL_TLC_PRG_SEG_CNT_2PLANE：two plane时在算法copyback的时候，每个lun需要分多少段搬移。16个值分别对应最大支持16个lun。

    - ALG_FCL_TLC_PRG_SEG_CNT_1PLANE：single plane时在算法copyback的时候，每个lun需要分多少段搬移。16个值分别对应最大支持16个lun。

    - DWA_THRESHOLDH：表示DWA区每个块的磨损值到达此配置值时，此块将不再被当作DWA块。

    - DWA_AREA_CFG_EN:表示是否开启限定DWA区域大小的配置。

    - DWA_AREA_SIZE:当DWA_AREA_CFG_EN配置成生效时，此字段配置DWA区域的大小，单位SECTOR。

    - ALG_PE_SCALE_OF_SLC_TLC:SLC擦写与TLC擦写一直到块坏，两个模式的磨损比。

    - ALG_K2_BAD_BLK_QUEUE_MARK:

      - Bit0:表示是否开看门够。

      - Bit1:表示是否开读校验。

      - Bit2:表示读校验时是否参考SValue值来判断是否overflow。

      - Bit3:表示读校验的方式是否分段校验。

    - ALG_MAX_VIRTUAL_PLANE_BIND_BLK_NUM：表示当开planeMapping的时候，每个lun最大可以mapping多少个绑定块。

    - ALG_VIRTUAL_BIND_NEED_PLANE_ALIGN：表示当开planeMapping的时候，同一个plane中的块能否mapping到一个绑定块中。

    - WIDE_OF_WEAR_CLASS_IN_CACHE_ZONE：表示cache区的磨损等级间距次数，目的是磨损平衡，使得cache区中的块磨损值的间距一定小于配置的等级。

    - WIDE_OF_WEAR_CLASS_IN_TAB_ZONE：表示表格区的磨损等级间距次数，目的是磨损平衡，使得表格区中的块磨损值的间距一定小于配置的等级。

    - WIDE_OF_WEAR_CLASS_IN_DAT_ZONE：表示数据区的磨损等级间距次数，目的是磨损平衡，使得数据区中的块磨损值的间距一定小于配置的等级。

    - ALG_FTL_RD_BLK_CNT_THRE：处理read disturb，当某个块被读多少次时需要进行校验。

    - ALG_RD_BLK_MOVE_THRE：处理read disturb，当某个块被读的次数到达配置预置时，将会进行强制搬移。

虚拟量产

配置切到虚拟量产配置

配置仿真配置

注：该功能位于其他配置界面，请参考其他配置界面DebugCfg介绍。

UDP Path

1.作用：虚拟量产UDP写入路径。跑仿真的时候，会从这里加载UDP。

Flash Model Path

1.作用：虚拟量产仿真配置需要的环境。一般配置仿真可执行文件(Sgmulator.exe)所在的路径。

Flash Struct Path

1.作用：虚拟flash配置。当前虚拟量产Flash的CH\CE以及FlashID 配置。注意仿真的配置工具也要选择此文件。否则量产失败。

界面截图

FAE界面

FAE_CFG_DLG按钮需将 bin\UI_3\ UI.conf ---- IS_FAE_CFG_DEL 字段设置为True才会显示。点击该按钮会弹出FAE配置界面。

Normal Cfg

Alg Cfg

其他配置界面介绍

Other CID Cfg

Driver Param

Machine Cfg

此界面无用。

Boot Cfg

作用：此界面为boot相关配置。

    - 设备类型:

      - Nand Flash:表示code将写到Nand Flash上。

      - Spi Flash:表示code将写道Spi Flash上。

      - Emmc:无用。

    - Boot块数:表示每个lun上找几个块用来放boot信息。

    - Boot编号:表示bootIndex写在这个块第几个拥有boot点的页上。

    - Code类型:

      - 单核：flycode只包含了G3的code。

      - 双核：flycode既包含了G3的code页包含了G0的code，适用除9083以外的主控。

      - Gocahce：flycode支持gocache，适用9083主控。

    - MCU类型：

      - 9081：代表9081和9082。

      - 9083：代表9083。

      - 9085：代表9085。

    - Code份数：表示将在一个块上写多少份flycode。

    - Tab份数：表示将在一个块上写多少份bootTab表。不管code有多少份，每一份tab都指向了上面所有的code。

    - Read Phy Table：如果设置了此参数，那么boot测试的时候会把写到flash上的物理数据(关ECC、关随机读)保存到文件供硬件仿真用。

    - 表格ecc：指flycode和bootTab写入flash时用的ecc模式。

    - 表格dma:指flycode和bootTab写入flash时每个DMA长度。

    - 区域配置：表示在哪些CE上建boot表(即只会在这些CE上写flycode)。

Debug Cfg